GENERAL SOUND

(с) STINGER

Руководство по подключению и программированию  General Sound.

Версия v1.03. Редакция 003.

- 1. Краткие технические характеристики GS.

Процессор: Z80, 12MHz, без циклов wait.

ROM: 32k, -    27256

RAM: Static Ram 128k ,из них 112k доступно для модулей и сэмплов в базовой версии.

INT            : 37.5 KHz

Каналы: 4 независимых 8-ми битных    канала, каждый с 6-и битным контролем громкости.

- 2.Подключение к компьютеру

GS выполнен в виде слота для компьютеров с системной шиной в стандарте Scorpion.

Внимание! Очень полезно проконтролировать напряжение питания Вашего компьютера. Часто оно очень занижено (вплоть до 4.5 вольт вместо 5.0вольт) Это может сказаться на качестве работы GS вплоть до сбоев в работе. Устойчивая работа GS гарантируется при напряжении питания не менее 4.8 вольт.

Убедительная просьба, все подключения производить при выключенном питании компьютера. При подключении к системному разъему следить за совпадением контактов, так как системный разъем не имеет ключа от неправильного подключения.

GS вставляется таким образом, что его микросхемы смотрят на микросхемы компьютера.

Тест правильности подключения:

10 OUT 187,244

15 PAUSE 100

20 PRINT IN 179

На экране должно появится число 3

- 3. Краткое описание GS, или много всякой лабуды.

GS-музыкальная карточка, предназначенная для проигрывания музыкальных модулей и отдельных сэмплов(эффектов).

Модули для GS - это стандартные Амижные и PCшные    4-х канальные MOD файлы, а сэмплы - как Амижные signed sample, так и PCшные unsigned sample. Проигрыватель MOD файлов в    GS    является практически    полным    аналогом ProTracker'а на    Амиге и создавался при интенсивном использовании    исходников ProTracker'a. (Исходники были из Protracker'а v2.1A by Lars "ZAP" Hamre - Amiga Freelancers)

MOD Player поддерживает все команды Pro Tracker'а, за исключением двух:

Е01 Filter On- Амига-специфичная    команда, включает фильтр высоких частот.

EFX Invert Loop    Я еще не видел плейера, который бы поддерживал эту команду. Возможно, она поддерживается на каких-то старых плейерах.

GS представляет    из себя, по-сути, микропроцессорный комплекс со своим процессором, ПЗУ, ОЗУ    и портами, и абсолютно не зависит от главного процессора Спектрума, что позволяет,    например,    загрузить свой любимый    модуль, сбросить Спектрум, загрузить ассемблер и творить под любимую музыку. Soft внутри GS полностью берет на себя задачи    проигрывания    звука, интерпретации модуля и т.д.    Программирование GS'а    сводится    к    передаче    байт    за байтом модуля и/или    сэмплов,    а    затем требуется только подавать      команды      типа:    запустить    модуль, установить глобальную громкость проигрывания    модуля,    запустить    сэмпл #09 в канале #02 и т.д.

Если предполагается загрузить модуль вместе с сэмплами, то ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется загружать вначале модуль, а затем сэмплы. При    загрузке модуля очень рекомендуется оставить свободными 2к памяти, т.е. загружать    модули длиной максимум 110K. Это условие не является необходимым, но его исполнение    очень желательно в целях совместимости с последующими версиями.

Аналогично очень рекомендуется оставлять по 80 байт для каждого сэмпла, например, если    требуется загрузить 63-х килобайтный модуль и 18 сэмплов, то имеем:

Total_Sample_Length=112*1024-63*1024-2*1024-18*80=46688 байт

Это суммарная длина сэмплов, которые при таком    положении вещей могут быть загружены.Если же, например, требуется вычислить, сколько поместится в память GS 2-х килобайтных сэмплов, то это вычисляется следующим образом:

112*1024/(2048+80)=53 сэмпла.

В GS'е    имеются 4 физических канала, которые и проигрывают звук.

Каналы 0 и 1 - левые, а 2 и 3 - правые.

- 4. Интерфейс со Спектрумом.

На    мир    GS смотрит при помощи 4 регистров:

- Command register - регистр команд, доступный    для    записи    порт по адресу 187. В этот регистр записываются команды.

- Status register - регистр состояния, доступный для чтения порт по адресу 187.

Биты регистра:

7 - Data bit, флаг данных

6 - Неопределен

5 - Неопределен

4 - Неопределен

3 - Неопределен

2 - Неопределен

1 - Неопределен

0 - Command bit, флаг команд

Этот регистр позволяет определить состояние GS, в частности можно ли прочитать или записать очередной байт данных, или подать очередную команду, и т.п.

3.Data register - регистр данных, доступный    для записи порт по адресу 179. В этот регистр Спектрум записывает данные, например, это могут быть аргументы команд.

4.Output register - регистр вывода, доступный для чтения порт по адресу 179. Из этого регистра    Спектрум читает    данные, идущие от GS.

Command bit    в регистре состояний устанавливается аппаратно после записи команды в регистр команд. Сбрасываться в 0 он может только из GS, что сигнализирует об определенном этапе исполнения команды.

Data bit в регистре состояний может быть установлен или сброшен как по желанию Спектрума, так и по желанию GS: при записи Спектрумом в регистр данных он аппаратно устанавливается в 1, а после чтения GS'ом из этого регистра сбрасывается в 0. При записи GS в регистр вывода он (все тот же Data bit) аппаратно устанавливается в 1, а после чтения из этого порта Спектрумом сбрасывается аппаратно в 0. Несмотря на то, что регистр данных и регистр вывода расположены в пространстве адресов портов по одному и тому же адресу и    воздействуют    на один и тот же бит данных, они являются двумя независимыми регистрами. Значение, один раз записанное в один    из этих регистров, остается неизменным в нем до новой записи.

Состояние бита данных очень часто неопределено, и если в спецификации команд не определены значения этого бита на определенных этапах исполнения команды, недопустимо делать какие-либо предположения относительно значения этого бита.

- 5. Система команд GS.

В начале позволю себе небольшое отступление от собственно системы команд.    GS, как известно, предназначен в основном для проигрывания модулей и сэмплов. В данной версии (1.03) GS ROM    допукается загрузка одного модуля и/или до 32 сэмплов. Каждый    сэмпл    при загрузке его в память получает    свой    уникальный    идентификатор, который    однозначно определяет обращение к данному сэмплу в командах, которые требуют номер сэмпла. Самый первый загруженный сэмпл получает номер (handle) = 1, следующий - номер 2, и т.д.

То же самое применимо    и к модулям, и этот единственный загруженный модуль будет иметь handle=1 после загрузки. Особенностью данной версии является также то, что вначале требуется загружать модуль, а затем уже сэмплы. Особенности описания команд:

Команды описываются следующим образом:

1. Hex код команды

2. Название команды

3. Выполняемые действия при исполнении команды

4. Формат команды

5. Комментарии к команде

Формат команды описывается следующим образом:

GSCOM	 EQU	 187

GSDAT 	EQU 	179

SC #NN - Послать код команды в регистр команд

LD A,#NN

OUT (GSCOM),A

WC - Ожидание сброса Command bit

WCLP:	 IN A,(GSCOM)

RRCA

JR C,WCLP

SD Data - Послать данные в регистр данных

LD A,Data

OUT (GSDAT),A

WD-Ожидание сброса Data bit, по сути, ожидание, пока GS не примет посланные ему данные

WDLP: 	IN A,(GSCOM)

RLCA

JR C,WDLP

GD Data - Принять данные из регистра данных

IN A,(GSDAT)

WN - Ожидание установки Data bit, по сути, ожидание очередных данных от GS

WNLP: 	IN A,(GSCOM)

RLCA

JR NC,WNLP

Команды GS

#00 Reset flags

Сбрасывает флаги Data bit и Command bit.

SC #00

WC

(Data bit=0, Command bit=0)

#0E Go in Covox mode

Переходит в режим Сovox, напрямую копирует регистр данных в ЦАПы двух (правого и левого) каналов. Выход из этого режима - запись #00  в регистр команд.

SC #0E

WC

SD    \

SD      \

...                              -     / Это вывод в ЦАПы

SD    /

SC #00

WC

#F3 Warm restart

Сбрасывает полностью GS, но пропускает этапы определения количества страниц памяти и их проверки, что очень сильно  ускоряет процесс инициализации.

SC #F3

WC

#F4 Cold restart

Полный перезапуск GS со всеми проверками. По сути, JP #0000.

SC #F4

WC

#20 Get total RAM

Получить общий объем доступной памяти на GS. ( В базовой версии это 112к)

SC #20

WC

GD RAM.L(Младшая часть)

WN

GD RAM.M(Средняя часть)

WN

GD RAM.H(Старшая часть)

Total RAM=65536*RAM.H+256*RAM.M+RAM.L

#21 Get free RAM

Получить общий объем свободной памяти  на GS.

SC #20

WC

GD RAM.L(Младшая часть)

WN

GD RAM.M(Средняя часть)

WN

GD RAM.H(Старшая часть)

Free_RAM=65536*RAM.H+256*RAM.M+RAM.L

#23 Get number of RAM Pages

Получить число страниц на    GS.

SC #23

WC

GD Number_RAM_Pages

В базовой версии 3 страницы.

#2A Set Module Master Volume

Установить громкость проигрывания модулей.

SD Module_Master_Volume [#00..#40]

SC #2A

WC

[GD Old_Master_Volume] - Старая громк

Маленький пример использования данной  команды:

(Предполагается, что играется модуль)

LD B,#40

LOOP:	 LD A,B

OUT (GSDAT),A

LD A,#2A

OUT (GSCOM),A

EI

HALT

DJNZ LOOP

LD A,#32

OUT (GSCOM),A

Вышеописанное    плавно    снижает громкость играющего    модуля, а    затем    останавливает его.

#2B Set FX Master Volume

Установить громкость проигрывания эффектов.

SD FX_Master_Volume [#00..#40]

SC #2B

WC

[GD Old_FX_Volume] - Старая громкость

Аналогично предыдущей команде, но действует на сэмплы.С помощью этих двух команд можно регулировать баланс громкостей модуля и сэмплов, и т.п.

#2E Set Current FX

Установить текущий эффект. Просто присваивает переменной CURFX это значение. Если какая-либо команда требует номер сэмпла (sample handle), то можно вместо этого номера подать ей #00 и интерпретатор подставит вместо этого нуля значение переменной CURFX. (См. команды #38, #39, #40-#4F для понимания вышеизложенного.)

SD Cur_FX

SC #2E

WC

#30 Load Module

Загрузка модуля в память.

SC #30

WC

[GD Module_Handle]-номер модуля

(Command bit=0, Data bit=0)

SC #D1 Open Stream

Открыть поток WC

SD \

WD    \

...      Байты модуля

SD    /

WD /

SC #D2 Close Stream

Закрыть потокWC

Пример:

LD HL,Mod_adress

LD DE,0-Mod_length

LD C,GSCOM

LD A,#30

CALL SENDCOM

LD A,#D1

CALL SENDCOM

LD A,(HL)

LOOP:	IN B,(C)

JP P,READY

IN B,(C)

JP M,LOOP

READY:OUT (GSDAT),A

INC HL

LD A,(HL)

INC E

JP NZ,LOOP

INC D

JP NZ,LOOP

WAIT:	IN B,(C)    ; Ждем принятия

JP M,WAIT ;последнего байта

LD A,#D2

CALL SENDCOM

IN A,(GSDAT) ; Номер модуля

OUT (GSDAT),A

LD A,#31

SENDCOM:	OUT (GSCOM),A

WAITCOM:	IN A,(GSCOM)

RRCA

JR C,WAITCOM

RET

#31 Play module

Проигрывание модуля.

SD Module_Handle - номер модуля

SC #31

WC

#32 Stop module

Остановить проигрывание модуля.

SC #32

WC

#33 Continue module

Продолжить проигрывание модуля после остановки.

SC #33

WC

#38 Load FX

Загрузка сэмпла эффекта в память.

Загружает беззнаковые сэмплы

(PC type)

SC #38

WC

[GD FX_Handle]-номер сэмпла

(Command bit=0, Data bit=0)

SC #D1 (Open Stream-открыть поток)

WC

SD \

WD    \

...      Байты сэмпла

SD    /

WD /

SC #D2    Close Stream

Закрыть поток

WC

При загрузке каждого сэмпла, в памяти GS создается для этого сэмпла заголовок, в котором описываются различные параметры сэмпла. После загрузки эти параметры устанавливаются в определенные значения, как то:    Note=60, Volume=#40, FineTune=0, Seek- First=#0F, SeekLast=#0F, Priority=#80, No Loop и внутренняя переменная CurFX устанавливается равной FX_Handle.

Затем    командами #40, #41, #42, #45, #46 и #47 можно эти значения по умолчанию сменить на свои. Это требуется потому что команда #39 для инициации проигрывания сэмпла использует значения параметров из заголовка сэмпла.

В своем естественном виде сэмплы обычно плохо пакуются компрессорами, но сжимаемость обычно можно поднять, если перевести сэмпл в Delta-вид, т.е. хранить не абсолютные значения сэмпла, а относительное смещение относительно предыдущего байта. Примерно вот так можно перевести сэмпл в Delta-вид:

LD HL,Start_of_sample

LD DE,0-Length_of_sample

LD C,#00

LOOP:	LD A,(HL)

SUB C

LD C,(HL)

LD (HL),A

INC E

JP NZ,LOOP

INC D

JP NZ,LOOP

А вот как можно закачать сэмпл:

LD IX,Parameters

LD HL,Sample_adress

LD DE,0-Sample_length

LD C,GSCOM

LD A,#38

CALL SENDCOM

LD A,#D1

CALL SENDCOM

LD A,(HL)

LOOP:	IN B,(C)

JP P,READY

IN B,(C)

JP M,LOOP

READY:	OUT (GSDAT),A

INC HL

ADD A,(HL)

INC E

JP NZ,LOOP

INC D

JP NZ,LOOP

WAIT:	IN B,(C)    ; Ждем принатия

JP M,WAIT    ;последнего байтаLD A,#D2CALL SENDCOM

; Теперь переопределяем параметры    сэмпла по умолчанию своими значениями

LD A,(IX+#00)

OUT (GSDAT),A    ; Нота

LD A,#40

CALL SENDCOM

LD A,(IX+#01)

OUT (GSDAT),A    ; Громкость

LD A,#41SENDCOM:	OUT (GSCOM), AWAITCOM:	IN A,(GSCOM)

RRCA

JR C,WAITCOM

RET

#39 Play FX

Проигрывание эффекта.SD FX_Handle - номер сэмплаSC #39WC

При исполнении    этой команды происходит следующее: смотрятся    каналы, указанные в SeekFirst    параметре нашего сэмпла, и если хотя-бы один из них свободен, в нем и проигрывается сэмпл, в противном случае смотрятся каналы, указанные в    SeekLast и если один    из    них    свободен,    в нем и играется сэмпл, если свободных нет, то просматриваются    все    каналы,    указанные SeekLast, из них    выбирается канал с наименьшим приоритетом    и сравнивается с приоритетом нашего сэмпла    (имеется    в виду сэмпл, который мы хотим    проиграть), если у этого сэмпла будет    больший    приоритет, чем у сэмпла, уже играющего    в    канале, то играющий в канале сэмпл    будет остановлен, а наш сэмпл будет запущен в этом канале вместо старого сэмпла. Вот такая вот приоритетная схема. Когда сэмпл запускается в канале, то его нота, громкость и т.п. параметры записываются    в область данных канала из заголовка сэмпла. В общем случае, чтобы проиграть сэмпл с нужными параметрами, вы можете установить эти параметры после загрузки сэмпла и смело использовать команду #39. Если же параметры должны меняться, то можно поступать следующим образом: командой #2E сделать текущим требуемый сэмпл, командами #4x изменить    его    параметры, а затем уже запускать его командой #39.

Альтернативный метод запуска сэмплов предоставляют команды #80..#9F, при исполнении этих команд вы прямо в коде команды указываете,    в    каком канале требуется запустить    сэмпл, и кроме этого, вы можете также    указать    с    какой нотой и/или громкостью требуется запустить сэмпл.

#3A Stop FX in channels

Остановка проигрывания эффектов в заданных каналах, которые указываются в маске каналов (Channel Mask).

В ней единица в n-ном бите указывает на то, что эффект в n-ном канале требуется остановить

SD Channel_MaskSC #3AWCОписанное выше есть идеальный вариант работы данной команды, но к сожалению не все    так просто в этом мире, и эта команда действует не так, а именно: единица в бите 7 останавливает сэмпл в нулевом канале, и т.п. В следующих версиях это будет исправлено, а пока я могу порекомендовать останавливать вообще все сэмплы маской #FF.

#3E Load FX (Extended version)

Загрузка сэмпла эффекта в память. Позволяет загружать сэмплы со знаком.(Amiga type)SD #01 (Signed sample)SC #3EWC[GD FX_Handle]-номер сэмпла(Command bit=0, Data bit=0)SC #D1 (Open Stream-открыть поток)WCSD \WD    \    ...      Байты сэмплаSD    /WD /

SC #D2 (Close Stream-закрыть поток)

WC

#40 Set FX Sample Playing Note

Установка ноты по умолчанию для текущего эффекта.SD Note [0..95]SC #40

WC

Note=	0 C-0

1 C#012 C-124 C-236 C-3 (C-1 в Амиге)48 C-4 (C-2 в Амиге)60 C-5 (C-3 в Амиге)72 C-684 C-7

В данной версии Sound Generators Wave 2, 3 могут воспроизвести октавы 3, 4 и 5, поэтому    допустимым значением параметра Note является диапазон от 36 до 71.

#41 Set FX Sample Volume

Установка громкости по умолчанию для текущего эффекта.SD FX_Volume [#00..#40]SC #41WC

#45 Set FX Sample Priority

Установка приоритета для текущего эффекта.(См. команду #39)SD FX_Priority [#01..#fe]SC #45WC

#46 Set FX Sample Seek First parameter

Установка параметра Seek First для текущего эффекта.(См. команду #39)SD FX_SeekFirstSC #46WC

#47 Set FX Sample Seek Last parameter

Установка параметра Seek Last для          текущего эффекта.(См. команду #39)SD FX_SeekLastSC #47WC

#60 Get Song Position

Получение значения переменной Song_Position в текущем модуле.SC #60WCGD Song_Position    [#00..#FF]

Можно интерпретировать как количество проигранных паттернов модуля. После старта модуля принимает значение 0 и увеличивается на единицу после проигрывания очередного    паттерна. Эта переменная может использоваться для синхронизирования процессов в Спектруме с проигрыванием модуля. Для этого можно, например, в начале процедуры обработки    прерывания    сделать SC #60, затем выполнить    процедуры    различных операций с экраном, скроллинга строчек и т.п. (т.е. чтобы была достаточная для выполнения команды задержка), а затем прочитать значение    порта 179 (GD Song_Position), и сравнить его с требуемым и, в случае равенства, перейти на следующую часть демы, т.е.if (Song_Position==My_Position)

then goto Next_Part_Of_Demo

#61 Get Pattern Position

Получение значения переменной    Pattern_Position в текущем модуле.SC #61WCGD Pattern_Position    [#00..#3F]Получить значение смещения    в паттерне (текущий ROW), использование - аналогично предыдущей команде, однако требуется заметить, что эта величина изменяется довольно быстро, и поэтому:

if (Pattern_Position>=My_Position)

then goto Next_Part_Of_Demo

#62 Get Mixed Position

Получить значение Pattern_Position, немного смешанной с Song_Position. SC #62WCGD Mixed_PositionMixed_Position: (по битам)

7-Song_Position.16-Song_Position.05-Pattern_Position.54-Pattern_Position.43-Pattern_Position.32-Pattern_Position.21-Pattern_Position.10-Pattern_Position.0

Т.е. если получить Mixed_Position и сделать с ним AND #3F, то получится вылитый Pattern_Position, а если после получения его немного RLCA, RLCA, AND #02 - то это будут младшие два бита    Song_Position. См. примечания к командам #60 и #61.

#63 Get Channel Notes

Получить ноты всех каналов модуля.SC #63WCGD Note_of_channel_0WNGD Note_of_channel_1WNGD Note_of_channel_2WNGD Note_of_channel_3

Если    в    каком-либо канале значение ноты изменилось с последнего исполнения команды #63, то бит 7 полученного заначения    Note_of_channel_N будет    в    нуле, если же это значение то же самое, что и было раньше, то этот бит будет    в единице. Младшие семь битов и есть собственно    нота от 0 до 95; если это значение равно 127, то это означает, что никакие сэмплы в канале не играют. Данная команда предназначена в основном для построения на ее основе различных анализаторов.

#64 Get Channel Volumes

Получить громкости всех каналов модуля.SC #64WCGD Volume_of_channel_0WNGD Volume_of_channel_1WNGD Volume_of_channel_2WNGD Volume_of_channel_3См. описание команды #63

#80 Direct Play FX Sample (#80..#83)

Проигрывание сэмпла в заданном канале.SD Sample_NumberSC #80..#83 (Младшие биты определяют непосредственно номер канала, в котором требуется играть сэмпл)WC

#88 Direct Play FX Sample (#88..#8B)

Проигрывание сэмпла в заданном канале с заданной нотой.SD Sample_NumberSC #88..#8B (Младшие биты определяют непосредственно номер канала, в котором требуется играть сэмпл)WCSD Note [0..95]WD

#90 Direct Play FX Sample (#90..#93)

Проигрывание сэмпла в заданном канале с заданной громкостью.SD Sample_NumberSC #90..#93 (Младшие биты определяют непосредствен но номер канала, в котором требуется играть сэмпл)WCSD Volume [#00..#40]WD

#98 Direct Play FX Sample (#98..#9B)

Проигрывание сэмпла в заданном канале с заданной нотой и громкостью.SD Sample_NumberSC #88..#8B (Младшие биты определяют непосредственно номер канала, в котором требуется играть сэмпл)WCSD Note [0..95]WDSD Volume [#00..#40]WD --------------------определяют непосредственно номер канала, в котором требуется играть сэмпл)WC        SD Note [0..95]